| 全自动腹膜透析机技术需求 |  |
| --- | --- |
| 参数类别 | 技术要求 |
| 驱动原理 | 动力型 |
| 远程监护 | 具有设备远程管理，远程处方调节、数据上传等功能 |
| 显示及操作方式 | 显示屏≥7寸 |
| 治疗总量 | 0.2L一80L |
| 治疗时间 | 1-99小时 |
| 每次灌注量 | 100-3500ml |
| 最末袋灌注量 | 可选择 |
| 透析液浓度 | 相同或不同 |
| 显示精度容量 | 小于3ml |
| 液体温度控制 | 35-40℃ |
| 温度测量范围 | 5-50℃ |
| 温度精度 | ±2℃ |
| 治疗模式 | CCPD/IPD/TPD |
| 适配透析液 | 可接入2L、3L、5L腹透液 |
| 个体化处方设置 | 有 |
| 安全防护 | 有声、光、文字提示报警 |
| 人体管路设计 | 双通路 |
| 断电保护 | 需要在断电状态下能支持患者引出体内残余液体，保护时间≥30min |
| 气泡检测 | 有 |
| 电压 | 220V±10% |
| 加热腹透液袋数 | 支持同时加热2袋腹透液 |
| 配套推车和废液桶 | 有 |